LETECKÁ  AMATÉRSKA ASOCIÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Framborská 58, 010 01 Žilina, tel. / fax: +421415623450, +421903494618

Hlavný technik LAA SR  Ing . Vladimír Krempaský,

Tel.  0905 959 276, e – mail : hlavny_technik@laa.sk

Všetkým členom LAA SR

Vec: Usmernenie HT LAA SR č.01/2013 zo dňa 06.05.2013

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti letu  žiadam všetkých lietajúcich členov LAA SR na dôsledné dodržiavanie všetkých leteckých predpisov najmä LZ-2 pre jednotlivé druhy LŠZ.

Na základe skúseností z prevádzky odporúčam zvýšenú kontrolu:

Pre ZK:

- Kontrola mechanizmu sklonu postroja s dôrazom na funkčnosť vodiacich kladiek a nepoškodenosť šnúr.

Pre PK:

- Kontrola šnúr na výskyt uzlíkov – neprípustný stav.

- Spôsob vzájomného naviazania hlavných nosných šnúr a šnúr galérie.

- Kontrola nosných karabín.

- Spojenie záložného padáku s popruhom postroja.

- Spojenie rukoväte odhodu záložného padáku s kontajnerom záložného padáku.

Pre MZK:

- Kontrola lanka plynovej páky – voľnosť chodu, kontrola dorazov otáčok voľnobežných až otáčok maximálnych.

- Kontrola palivových nádrží, prepojenie s kostrou podvozku ( motora) z dôvodu zabránenia vzniku elektrostatického náboja.

- Kontrola palivových filtrov. Odporúčam výmenu na začiatku leteckej sezóny, zvlášť u dvojtaktných motorov.

- Kontrola čistoty paliva v palivovej  nádrži. U dvojtaktných motorov odporúčam výmenu starého paliva za nové.

Pre MPK:

- Zvýšiť kontrolu osadeia osky reduktora (trhliny na telese reduktora u Spin paramotors F180)

- Kontrola osadenia silentblokov motorového uloženia (deformácia na Spin paramotors F180)

- Kontrola  závesu  postroja otočného čapu (deštrukcia závesu na pravej strane u Walkerjet RR 200 Electirc). Odporúčam meniť skrutky po 25 nalietaných hodnách, dôsledná kontrola po 5 nalietaných hodinách.

!!!	Upozorňujem všetkých vlastníkov LŠZ ktorým skončila platnosť technického preukazu k 30.4.2011 budú vyradené z evidencie LAA SR.

!!! 	CASTROL SLOVAKIA vydáva túto výzvu k stiahnutiu výrobkov z obehu:

Castrol dobrovoľne sťahuje niektoré z jeho dvojtaktných výrobkov (2T), predávaných v Európe od 3. septembra 2012 pre možnú kontamináciu vodou. To môže eventuálne viesť k vzniku bezpečnostných rizík a tiež k zadretiu motora. Castrol produkty 2T neboli nikdy odporúčane pre použitie v 2-taktných motoroch Micro Light. Sme si ale vedomí, že niektorí zákazníci môžu takýto výrobok kúpiť za učelom jeho použitia v 2-taktných motoroch Micro Light. Castrol sťahuje tieto výroboky z bezpečnostných dôvodov. Castrol zdôrazňuje, že zákazníci by mali v motoroch používať len výrobcom schválené mazivá.

Pozri úplný zoznam produktov a čísel šarží nižšie.

AKO POSTUPOVAŤ

Ak bol takýto výrobok zakúpený od 3. septembra 2012 potom Castrol odporúča jeho bezodkladnú výmenu za výrobcom motora schválený produkt.

KONTAKTY

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím firmu Castrol  tel.: 02/48 777 322

Castrol sa ospravedlňuje za prípadné nepríjemnosti a komplikácie spôsobené týmto olejom, ktorý nespĺňa naše prísne štandardy kvality výrobkov.

Názov výrobku Kódy šarží, kde sa vyskytuje dotyčná náplň

Castrol 2T (1L) 			C0000141637

C0000122303

C0000125520

C0000144179

C0000145860

Castrol Power 1 Racing 2T (1L) 	C0000141735

C0000114275

Castrol Act>evo Scooter 2T (1L) 	C0000141652

Číslo šarže sa nachádza na zadnej strane obalu

(viď obrázok)

Ing. Vladimír Krempaský

Hlavný technik LAA SR