LETECKÁ  AMATÉRSKA ASOCIÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Framborská 58, 010 01 Žilina, tel. +421903494618

Hlavný technik LAA SR  Ing . Vladimír Krempaský,

Tel.  0905 959 276, e – mail : hlavny_technik@laa.sk

Všetkým členom LAA SR

Vec: Usmernenie 02/2014

Na návrh technika zväzu MPK vydávam toto usmernenie z dôvodu:

Pri manipulácii s paramotorom na zemi došlo okamžite po naštartovaní paramotora k samovoľnému zvýšeniu otáčok na otáčky maximálne. Pilot nedokázal udržať paramotor v bezpečnej vzdialenosti od seba, došlo ku kontaktu vrtule s jeho hornými končatinami a následne k vážnemu poraneniu obidvoch končatín. Zároveň bol značne poškodený aj paramotor.

Odporúčam vykonať kontrolu ovládania karburátora na paramotoroch s dôrazom na výskyt deformácií, iných poškodení  a  voľného chodu akcelerátora. Odporúčanie sa všeobecne vzťahuje na paramotory a padákové trojkolky.

Prikazujem: Paramotory (všetky typy) spúšťať len po umiestnení paramotora cez postroj na telo pilota v letovej polohe (viď. návody a príručky výrobcov).

Ing. Vladimír Krempaský							                         Hlavný technik LAA SR